ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100-1A V4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4571, Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm,barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN100-1AV4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig