AUSSCHREIBUNGSTEXT KASTENWANNE

KAWA0800x0800KO	18430

### ASCHL Kastenwanne Typ 800 x 800 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 30 mm, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Wassereinlaufbreite 750 mm, Kastenwannenbreite 800 mm Wassereinlauflänge 750 mm, Kastenwannenlänge 800mm (0,56 m²)

Artikel Nr: KAWA0800X0800KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com