AUSSCHREIBUNGSTEXT KASTENWANNE

KAWA0500X01000KO  -  20023

### ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 1000 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Wassereinlaufbreite 450 mm, Kastenwannenbreite 500 mm Wassereinlauflänge 950 mm, Kastenwannenlänge 1000mm (0,43 m²)

Artikel Nr: KAWA0500X1000KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com