ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO

Bodenablauf 1-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 106 x 106 mm, Ablauf DN 50 waagrecht, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, abnehmbare Abdeckung mit Lochung, barfuß begehbar, Ablaufgesamthöhe 100 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 0,6 l/sec.

Artikel Nr: 1W100DN050KO

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig