ASCHL Schachtabdeckung 400 x 400

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebewerkzeug, zum bauseitigen befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 400 x 400 mm, Außenmaß 535 x 535 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE044

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig