ASCHL Schachtabdeckung 800 x 800

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebewerkzeug, zum bauseitigen befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 800 x 800 mm, Außenmaß 935 x 935 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE088

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig