ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN70KO-2A V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, inkl. Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, 2 Zuläufe XX , Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,3 l/sec.

Art.Nr. 2SVF150DN070KO-2A-V4A

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig