ASCHL Bodenwanne 1000 x 1000 KO 2-teilig

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301, V2A, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Ablaufstutzen 206x3 mm, Ablaufstutzenlänge 235 mm,
Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend,
Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinlaufbreite: 950 x 950 mm (0,9 m²),
Außenabmessungen: 1000 x 1000 mm

Art.Nr. BW2A1000X1000KO

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig