ASCHL Kastenrinne Typ 200 3000 mm

aus Edelstahl 1.4301, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufstutzen DN70 waagrecht, Rostauflagehöhe 25 mm Wassereinlaufbreite 150 mm Kastenrinnenbreite 200 mm Wassereinlauflänge 3000 mm

Art.Nr. KARA200-3000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig