ASCHL Kombirinne KORA 3000RV12

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5mm, Hohlraumunterfütterung des Sichtstegbereichs aus hochfestem PE Profil, großes Rinnengefälle 0,5 %, sichtbare Teile geschliffen, oberer Randumlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstell- baren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschrau- bung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm Rinnentiefe 100 mm

Art.Nr. KORA3000RV12

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig